附件1：

设备需求表

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杆上变压器 | 1、名称:油浸式电力变压器 2、型号:S11-M 3、容量:315kV·A 4、电压(kV):10kV 5、附件:高低压测绝缘防护罩 6、安装方式:杆上安装 | 台 | 1.000 |  |
| 2 | 系统调试 | 1、名称:电力变压器系统调试 2、容量:800kV．A以下 3、电压(kV):10kV | 系统 | 1.000 |  |
| 3 | 杆上设备 | 1、名称:变压器配电箱(含无功补偿箱) 2、变压器容量:315kV·A 3、电压(kV):10kV 4、安装方式:杆上安装 | 台 | 1.000 |  |
| 4 | 杆上设备 | 1、名称:户外隔离开关 陶瓷 2、型号:630A 3、电压(kV):10kV 4、安装方式:杆上安装 | 组 | 1.000 |  |
| 5 | 杆上设备 | 1、名称:线路型避雷器 摘挂式 复合外套 2、型号:YH5W-17/50 3、电压(kV):10kV 4、安装方式:杆上安装 | 组 | 1.000 |  |
| 6 | 单体调试 | 1、名称:避雷器调试 2、电压等级:10kV以下 | 组 | 1.000 |  |
| 7 | 杆上设备 | 1、名称:户外真空断路器(带看门狗) 2、型号:630A 3、电压(kV):10kV 4、安装方式:杆上安装 | 台 | 1.000 |  |
| 8 | 台架组装 | 1、镀锌铁构件制作、安装 一般镀锌铁构件 制作、安装 2、软母线引下线、跳线及设备连线安装 导线截面(mm2以内) 150 3、10kV以下绝缘子安装 户外式支持绝缘子 2孔 4、铜芯电力电缆敷设 5、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 35 6、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 35 70 120 7、PVC110管制作、安装 8、其他辅助材料 | 套 | 1.000 |  |
| 9 | 户外标准化变压器台架设备防护围栏 | 1、土壤类别:一、二类土 2、余土外运:综合考虑 3、回填要求、材质:分层夯实;回填土 4、垫层材质、厚度、强度等级:商品砼C15、厚度100mm 5、基础混凝土种类、混凝土强度等级:独立基础、商品砼C25 6、钢材品种、规格:镀锌钢管 | 座 | 1.000 |  |
| 10 | 户外标准化变压器台架接地装置 | 1、名称:设备接地装置 2、材质:镀锌角钢、镀锌圆钢 3、规格:L50×5mm×2500mm、Φ16 4、接地装置调试:独立接地装置（根以内） 6 | 组 | 1.000 |  |
| 11 | 导线架设 | 1、名称:绝缘钢芯铝绞线 2、型号:JKLGYJ 3、规格:70mm2 4、材质:铝芯 5、安装方式:架空 6、电压等级:10kV | km | 0.150 |  |
| 12 | 双电源低压切换柜 | 1.名称:双电源低压切换柜 | 台 | 1.000 |  |
| 13 | 系统调试 | 1、名称:送配电装置系统调试 2、电压等级:1kV以下交流供电 (综合) | 系统 | 1.000 |  |
| 14 | 190mm×12米×K电杆组立 | 1、名称:预应力锥形电杆 2、材质:混凝土 3、规格:190mm×12米×K 4、土壤类别:一、二类土 5、余土外运:综合考虑 | 基 | 2.000 |  |
| 15 | 电杆预制基础 | 1、名称:底盘 2、材质:预制混凝土 3、规格:600×600 | 块 | 2.000 |  |
| 16 | 电杆预制基础 | 1、名称:卡盘 2、材质:预制混凝土 3、规格:300×1200 | 块 | 2.000 |  |
| 17 | 安健环 | 1、名称:各类标示牌 2、规格、材质:1mm铝板，带反光 | 块 | 10.000 |  |

注：本询价价格包含货物、管理服务、采购、运输保管、安装调试、税金等及采购过程中未能预见的一切费用。

附件2：报价函格式

一、报价单

| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 分项单价（元） | 分项合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本询价价格包含货物、管理服务、采购、运输保管、安装调试、税金等及采购过程中未能预见的一切费用。

报价供应商（公章）：

日期：2024年   月   日

二、有效的营业执照复印件

- 三、法定代表人/负责人授权委托书

- （1）法定代表人/负责人资格证明书

致：天信工程项目管理有限公司

（先生/小姐），现任我单位          职务，为法定代表人/负责人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：法定代表人/负责人性别：           年龄：           身份证号码：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

法定代表人身份证复印件

- （2）法定代表人/负责人授权委托书

致：天信工程项目管理有限公司

兹授权       （先生/小姐）为我方的全权代理人，以我方名义参与潮州市专门学校（二期）维修改造项目-设备部分市场调查的活动，负责提供与签署确认一切文书资料。代理人无转委托权，特此委托。

有效期自    年    月    日起至    年    月    日

授权单位：          （盖章）   法定代表人/负责人 ：            （签名或盖章）

附：代理人性别：   年龄：     职务：      身份证号码：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

代理人身份证复印件

四、提供供应商基本情况介绍及其他相关材料

五、“信用中国”网站和“国家企业信用公示信息网”网页截图